# Allgemeiner Teil

Titel der Übung:	Einführungsübung

Übungsnummer:	0

Übungsplatz:		8

Datum der Übung:	11.09.2003

Klasse:			3 BHELI

Schriftführer:		Andreas Hagmann

Übungsteilnehmer:	Sebastian Glaßner

Andreas Hagmann

Michael Kitzler

Bernhard Weiß

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	1

Inhaltsverzeichnis	1

1. Einführung in das Labor	2

1. Einführung in das Labor	2

1.1. Führung durch das Labor	2

1.1.1.  Maschinenlabor	2

1.1.2. Regelungstechniklabor	3

1.1.3. Grundlagenlabor	3

2. Widerstandsmessung einer Glühbirne	3

2.1. Widerstandsmessung mit einem Ohmmeter	3

2.1.1 Messschaltung	3

2.2. Widerstandsmessung durch U-I-Messung	3

2.2.1.  Messschaltung	4

2.2.2.  Messtabelle	4

2.2.3.  Diagramme	5

2.2.3.  Erkenntnis	6

# 1. Einführung in das Labor

## 1.1. Führung durch das Labor

### 1.1.1.  Maschinenlabor

Erklärung der Wandtafel durch den Übungsleiter: An der Wandtafel befinden sich Ein/Aus – Schalter und Überwachungsanzeigen für alle Abnahmeeinheiten im Labor. Die Wandtafel darf nur von einem Lehrer bedient werden!

Erklärung der Inventarnummern: Alle Geräte im Labor sind mit einer Inventarnummer eindeutig gekennzeichnet. Die Inventarnummer besteht aus einer Gerätekennzeichnung und einer Platznummer.

Zum Beispiel:

P 26 VFA / GK 05 – 1

P	Prüfgerät

26	Laufende Nummer

VFA	Art des Geräts (Voltmeter, Amperemeter,…)

G	Grundlagenlabor

05	5. Schrank

1	1. Reihe

Erklärung der Abnahmeeinheiten:

Skizze:

5

2

3

4

6

7

1

1	Drehstromnetz (3x400V/230V)

2	Steckdosenfeld

3	Gleichspannung (2x110V)

4	Stelltransformator (AC oder DC 0-250 V)

5	frei

6	Datensteckdose für Digitalspeicheroszilloskope, Netzwerkanschluss

7	Not-Aus-Taster

Als Hauptschalter der Abnahmeeinheit wird der Leitungsschutzschalter verwendet.

Bevor man einen Schalter betätigt warnt man seine Mitschüler („Achtung ich schalte ein!“).

### 1.1.2. Regelungstechniklabor

Erklärung der Not-Aus-Taster: Es befinden sich an jeder Abnahmeeinheit und an jeder Wandtafel Not-Aus-Taster. Wenn ein Not-Aus-Taster gedrückt wird rastet er ein und muss vor dem erneuten Einschalten wieder gelöst werden. Durch Druck auf den Not-Aus-Taster werden nur die Abnahmeeinheiten ausgeschaltet. Die Steckdosen in den Wänden werden weiterhin mit Spannung versorgt.

### 1.1.3. Grundlagenlabor

Im Grundlagenlabor zeigte uns der Übungsleiter die Kästen in denen sich die Messgeräte und andere für Laborübungen benötigte Artikel befinden.

# 2. Widerstandsmessung einer Glühbirne

## 2.1. Widerstandsmessung mit einem Ohmmeter

Messobjekt: Glühbirne 100W/230V

### 2.1.1 Messschaltung

Messbereich: Auto

Messergebnis: R=37,5Ω

## 2.2. Widerstandsmessung durch U-I-Messung

RiV...Innenwiderstand des Voltmeters

R…zu messender Widerstand

RiV >> R → Spannungsrichtig

### 2.2.1.  Messschaltung

### 2.2.2.  Messtabelle

Verwendete Formeln:

### 2.2.3.  Diagramme

Strom durch die Glühbirne in Abhängigkeit der Spannung:

Widerstand der Glühbirne in Abhängigkeit der Spannung

Leistung der Glühbirne in Abhängigkeit der Spannung

### 2.2.3.  Erkenntnis

Das Widerstandsverhalten einer Glühbirne ist nicht linear und entspricht einem Kaltleiter.