HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT

HOLLABRUNN

Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

| Klasse / Jahrgang: 5BHELI | Gruppe: 6 / b | Übungsleiter: Prof. Stoll |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Übungsnummer: I/7 | Übungstitel: Netzwerkbackup |  |  |
| Datum der Übung: 06.12.2005 | Teilnehmer: Glaßner, Hagmann, Weiß |  |  |
| Datum der Abgabe: 20.12.2005 | Schriftführer: Hagmann |  | Unterschrift: |

|  |  | Beurteilung |
| --- | --- | --- |
| Aufgabenstellung |  |  |
| Dokumentation |  |  |
| Messschaltungen |  |  |
| Messtabellen |  |  |
| Berechnungen |  |  |
| Programmlistings |  |  |
| Auswertung |  |  |
| Diagramme |  |  |
| Berechnungen |  |  |
| Simulationen |  |  |
| Schlussfolgerungen |  |  |
| Kommentare |  |  |
| Inventarliste |  |  |
| Messprotokoll |  |  |
| Form |  |  |
| Summe |  |  |

Allgemeiner Teil

Titel der Übung:	Netzwerkbackup

Übungsnummer:	I/7

Übungsplatz:		2

Datum der Übung:	06.12.2005

Klasse:			5 BHELI

Schriftführer:		Andreas Hagmann

Übungsteilnehmer:	Sebastian Glaßner

Andreas Hagmann

Bernhard Weiß

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	2

Inhaltsverzeichnis	2

1. Routerkonfiguration Speichern	3

1.1. Netzaufbau	3

1.1.1. Aufbau	3

1.1.2. Router Konfigurienren	3

1.1.3. PC Konfigurieren	4

1.1. 4.Konfiguration Testen	4

1.2. Routerkonfiguration sichern	4

1.2.1. TFTP Server installieren	4

1.2.2. Backup der Routerkonfiguration	5

1.2.3. Wiederherstellen des Backups	5

1.2.3. Testen der Verbindung	5

1.3. Betriebssystem Update	5

1.3.1. Betriebssystemdatei bereitstellen	5

1.3.2. Update starten	6

1.3.3. Update überprüfen	7

2. Verbindung mit 2 Leitungen	8

2.1. Netzaufbau	9

2.2. Konfiguration	9

2.3. Test der Konfiguration	10

Inventarliste	11

1. Routerkonfiguration Speichern

Bei der Übung sollten wir ein Testnetzwerk mit einem PC und einem Router aufbauen. Nach dem konfigurieren des Routers soll die Konfiguration gespeichert werden.

Es soll getestet werden, ob der Router nach verändern der Konfiguration und anschließendem zurückspielen der gespeicherten Konfiguration wieder ordnungsgemäß funktioniert.

Anmerkung: Dieses Protokoll beinhaltet am Schluss kein handschriftliches Messprotokoll, da die Übung mit dem Notebook mitprotokolliert wurde.

1.1. Netzaufbau

1.1.1. Aufbau

Folgende IP Adressen wurden für unsere Geräte festgelegt:

| Gerät | IP - Adresse | Subnetmask |
| --- | --- | --- |
| PC 1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| Router 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |

1.1.2. Router Konfigurienren

Es wurde ein Cisco Router mit der Bezeichnung „Cisco 2501“ verwendet. Zur Konfiguration über die RS-232 Schnittstelle benötigten wir ein Terminalprogramm (zum Beispiel „Hyperterminal“). Zuerst wurde eine neue Verbindung über Schnittstelle „COM 1“ erstellt.

Einstellungen:

- Baudrate: 9600

- 8 bit

- keine Parität

- Stop Bits: 1

- Protokoll: XON/XOFF

Danach konnte der Router über das Terminal konfiguriert werden.

netz1>enable

netz1#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

netz1(config)#int e0

netz1(config-if)#ip adress 192.168.1.1 255.255.255.0

netz1(config-if)#no shutdown

netz1(config-if)#exit

netz1(config)#exit

netz1#

00:05:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

1.1.3. PC Konfigurieren

In der Systemsteuerung unter dem Eintrag Netzwerkverbindungen wurden folgende Einstellungen vorgenommen:

1.1. 4.Konfiguration Testen

Der vorhandene Netzaufbau wurde mit dem Senden von Pings getestet.

C:\>ping 192.168.1.1

Ping wird ausgeführt für 192.168.1.1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255

Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255

Ping-Statistik für 192.168.1.1:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 2ms

1.2. Routerkonfiguration sichern

Zum Speichern der Konfiguration verwendeten wir einen TFTP Server.

1.2.1. TFTP Server installieren

Als TFTP Server verwendeten wir das Programm tftp32, das wir aus dem Internet herunterluden.

Das Programm muss nicht installiert werden, sondern kann sofort ausgeführt werden.

1.2.2. Backup der Routerkonfiguration

Das Backupen der Konfiguration wurde wieder über die Konsole vorgenommen.

netz1#copy run start

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

netz1#copy run tftp

Address or name of remote host []? 192.168.1.10

Destination filename [netz1-confg]? netz1

!!

479 bytes copied in 5.712 secs (95 bytes/sec)

1.2.3. Wiederherstellen des Backups

Das Wiederherstellen des Backups geschieht in ähnlicher Weise

netz1#

netz1#copy tftp: running-config

Address or name of remote host [192.168.1.10]? 192.168.1.10

Source filename [netz1]? netz1

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://192.168.1.10/netz1...

Loading netz1 from 192.168.1.10 (via Ethernet0): !

[OK - 479/4096 bytes]

479 bytes copied in 21.388 secs (22 bytes/sec)

1.2.3. Testen der Verbindung

Mit einem erneuten Test der Verbindung (wie in 1.1.4.) überprüften wir, ob die Konfiguration ordnungsgemäß wiederhergestellt worden ist.

Dies verlief erfolgreich.

1.3. Betriebssystem Update

Dieser Punkt beschäftigt sich mit dem Updaten des Routerbetriebssystems.

1.3.1. Betriebssystemdatei bereitstellen

Die Betriebssystemdatei wurde uns vom Übungsleiter zur Verfügung gestellt. Die Datei muss man auf dem TFTP Server bereitstellen (2500-i-l.121-17.bin). Dazu kopiert man die Datei in das

Root-Verzeichnis des Servers.

1.3.2. Update starten

Dies geschieht wieder über die Konsole.

copy tftp: flash

****  NOTICE  ****

Flash load helper v1.0

This process will accept the copy options and then terminate

the current system image to use the ROM based image for the copy.

Routing functionality will not be available during that time.

If you are logged in via telnet, this connection will terminate.

Users with console access can see the results of the copy operation.

---- ******** ----

Proceed? [confirm]

Address or name of remote host [192.168.1.10]?

Source filename [netz1]? c2500-i-l.121-17.bin

Destination filename [c2500-i-l.121-17.bin]?

Accessing tftp://192.168.1.10/c2500-i-l.121-17.bin...

01:19:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up

Erase flash: before copying? [confirm]

01:20:02: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

%SYS-4-CONFIG_NEWER: Configurations from version 12.1 may not be correctly understood.

%FLH: c2500-i-l.121-17.bin from 192.168.1.10 to flash ...

System flash directory:

File  Length   Name/status

1   8034456  c2500-i-l.121-21.bin

[8034520 bytes used, 354088 available, 8388608 total]

Accessing file 'c2500-i-l.121-17.bin' on 192.168.1.10...

Loading c2500-i-l.121-17.bin from 192.168.1.10 (via Ethernet0): ! [OK]

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased

Loading c2500-i-l.121-17.bin from 192.168.1.10 (via Ethernet0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8024584/8388608 bytes]

Verifying checksum...  OK (0xE159)

Flash copy took 0:04:01 [hh:mm:ss]

%FLH: Re-booting system after download

F3: 7900900+123652+619516 at 0x3000060

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(17), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 04-Sep-02 04:58 by kellythw

Image text-base: 0x03041F4C, data-base: 0x00001000

cisco 2500 (68030) processor (revision N) with 2048K/2048K bytes of memory.

Processor board ID 20389135, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Press RETURN to get started!

00:00:05: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up

00:00:06: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down

00:00:06: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1, changed state to down

00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up

00:00:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:20: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1, changed state to administratively down

00:00:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down

00:00:22: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1, changed state to down

00:01:00: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(17), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 04-Sep-02 04:58 by kellythw

1.3.3. Update überprüfen

Mit folgendem Befehl kann die Version des Betriebssystems angezeigt werden.

netz1>show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(17), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 04-Sep-02 04:58 by kellythw

Image text-base: 0x03041F4C, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE

BOOTLDR: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1)

netz1 uptime is 1 minute

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:/c2500-i-l.121-17.bin"

cisco 2500 (68030) processor (revision N) with 2048K/2048K bytes of memory.

Processor board ID 20389135, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

--More--

--More--

netz1>

Die Routerkonfiguration blieb bei dem Update erhalten. Somit war der Router sofort wieder einsatzbereit.

2. Verbindung mit 2 Leitungen

Beim zweiten Teil der Übung sollten beide Gruppen zusammen ein Testnetzwerk aufbauen. Dies besteht aus 2 Netzen die über 2 weitere Netze miteinander verbunden sind. Dies soll eine hohe Ausfallsicherheit der Verbindung sicherstellen.

Zum Routen verwendeten wir das Routingprotokoll RIP.

2.1. Netzaufbau

Gruppe A

Gruppe B

2.2. Konfiguration

Alle Geräte wurden wie im ersten Teil beschrieben konfiguriert.

| Gerät | IP - Adresse | Subnetmask |
| --- | --- | --- |
| PC 1 | 192.168.4.10 | 255.255.255.0 |
| Router 1 e0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| Router 1 s0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 |
| Router 1 s1 | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 |
| PC 2 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| Router 2 e0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| Router 2 s0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| Router 2 s1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |

Die Einstellungen an unserem PC konnten wir von der 1. Übung beibehalten.

Der Router wurde wie folgt konfiguriert.

netz1#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

netz1(config)#int s0

netz1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

netz1(config-if)#no shutdown

netz1(config-if)#clockrate 1000000

netz1(config-if)#exit

netz1(config)#int s1

netz1(config-if)#clock rate 1000000

netz1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

netz1(config-if)#no shutdown

netz1(config-if)#exit

netz1(config)#

RIP konfigurieren:

netz1#config term

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

netz1(config)#router rip

netz1(config-router)#network 1792.168.1.1.0

netz1(config-router)#network 192.168.1.2.0

netz1(config-router)#network 192.168.2.3.0

netz1(config-router)#exit

netz1(config)#

2.3. Test der Konfiguration

Die Konfiguration wurde wieder mit Pings getestet. Dabei konnten wir von unserem PC (PC2) alle Routerports in allen Netzen erfolgreich pingen.

Es gelang uns jedoch nicht eine Verbindung zum Rechner der anderen Gruppe aufzubauen.

Durch einen weiteren Fehler bei der Routerkonfiguration der Gruppe A löschten sie unabsichtlich das Betriebssystem ihres Routers.

Der Router konnte während der Übung nicht mehr funktionsbereit gemacht werden, dadurch konnten wir auch den Test der redundanten Verbindung nicht durchführen.

Inventarliste

# HTBL Hollabrunn

- E-Labor Inventarliste

| Übungsleiter: Prof. Stoll | Titel der Übung: Netzwerkbackup |
| --- | --- |

| Klasse: 5bheli | Datum: 6.12.2005 | Übungsnummer: I/7 | Übungsplatz: 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Schriftführer: Hagmann | Mitschüler: Glaßner, Weiß, |
| --- | --- |

| Lnr | BMKZ | Code | Gerät | Verwendung | Inventarnummer | Platznummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |