HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT

HOLLABRUNN

Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

| Klasse / Jahrgang: 3BHELI | Gruppe: 2 / a | Übungsleiter: Prof. Bergauer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Übungsnummer: IV/1 | Übungstitel: Optoelektronik |  |  |
| Datum der Übung: 12.02.2004 | Teilnehmer: Glaßner, Hagmann, Kitzler, Weiß |  |  |
| Datum der Abgabe: 26.02.2004 | Schriftführer: Hagmann |  | Unterschrift: |

|  |  | Beurteilung |
| --- | --- | --- |
| Aufgabenstellung |  |  |
| Dokumentation |  |  |
| Messschaltungen |  |  |
| Messtabellen |  |  |
| Berechnungen |  |  |
| Programmlistings |  |  |
| Auswertung |  |  |
| Diagramme |  |  |
| Berechnungen |  |  |
| Simulationen |  |  |
| Schlussfolgerungen |  |  |
| Kommentare |  |  |
| Inventarliste |  |  |
| Messprotokoll |  |  |
| Form |  |  |
| Summe |  |  |

Allgemeiner Teil

Titel der Übung:	Optoelektronik

Übungsnummer:	IV/1

Übungsplatz:		7

Datum der Übung:	12.02.2004

Klasse:		3 BHELI

Schriftführer:		Andreas Hagmann

Übungsteilnehmer:	Sebastian Glaßner

Andreas Hagmann

Michael Kitzler

Bernhard Weiß

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	2

Inhaltsverzeichnis	2

1. Photodiode	3

1.1. Aufgabenstellung	3

1.2. Messschaltung	3

1.3. Messtabelle	3

1.4. Diagramme	4

1.5. Erkenntnis	5

2.Kennlinie einer Photodiode	5

2.1. Aufgabenstellung	5

2.2. Messschaltung	5

2.4. Diagramm	7

2.5. Erkenntnis	8

3. Integrierter Optokoppler	8

3.1. Aufgabenstellung	8

3.2. Messschaltung	8

3.3. Messtabelle	9

3.4. Diagramm	9

3.4. Erkenntnis	10

4.Integrierter Optokoppler mit Rechecksignal	10

4.1 Aufgabenstellung	10

4.2. Messschaltung	10

4.3. Ergebnis	11

4.4. Skizze	11

4.5. Erkenntnis	12

5. Analoger Optokoppler	12

5.1. Aufgabenstellung	12

5.2. Messschaltung	12

5.3. Messtabelle	13

5.4. Diagramm	13

5.5. Erkenntnis	14

Messprotokoll

Inventarliste

1. Photodiode

1.1. Aufgabenstellung

Bei dieser Übung sollten wir den Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung in Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke einer Photodiode (BPW 40) messen. Die gemessenen Werte sollten anschließend in 2 Diagrammen dargestellt werden.

1.2. Messschaltung

Zur Messung verwendeten wir ein Netzgerät (G1) an das eine 50W Halogenlampe (E1) angeschlossen war um in einer abgeschlossenen Box die Lichtstärke zu verändern. In der Box befand sich auch ein Luxmeter (P3) um die Beleuchtungsstärke (EV) zu messen. Zur Messung des Kurzschlussstroms (IKS) wurde an die Diode (V1) ein Amperemeter (P1) angeschlossen. Zur Messung der Leerlaufspannung (ULL) verwendeten wir ein Voltmeter (P2).

1.3. Messtabelle

Leerlaufspannung:			 Kurzschlussstrom:

| EV | ULL |  | EV | IKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lx | mV |  | lx | µA |
| 4 | 200 |  | 4 | 0,4 |
| 12 | 270 |  | 9 | 0,9 |
| 101 | 340 |  | 135 | 14,4 |
| 1000 | 390 |  | 1038 | 57,5 |
| 10200 | 450 |  | 9900 | 259 |
| 97700 | 490 |  | 101200 | 1300 |
| 146900 | 490 |  | 147000 | 1700 |

1.4. Diagramme

1.4.1. Leerlaufspannung

1.4.2.Kurzschlussstrom

1.5. Erkenntnis

1.5.1. Leerlaufspannung

Die Leerlaufspannung der Photodiode aufgetragen über der Beleuchtungsstärke folgt annähernd einer logarithmischen Kurve. Sie steigt bei kleinen Beleuchtungsstärken stark an (Energiezufuhr durch Licht) und wird mit zunehmender Beleuchtungsstärke allmählich flacher da bei etwa 0.5V eine Sättigung eintritt.

1.5.2. Kurzschlussstrom

In diesem Diagram ist ein linearer Zusammenhang zwischen Kurzschlussstrom und Beleuchtungsstärke zu erkennen.

2.Kennlinie einer Photodiode

2.1. Aufgabenstellung

Bei diesem Teil der Übung sollten wir die ganze Kennlinie einer Photodiode (BPW 34) bei einer Beleuchtungsstärke von 10Lux aufnehmen.

2.2. Messschaltung

Wir verwendeten wieder eine Glühbirne (E1), die an ein Netzgerät (G1) angeschlossen war, um in der abgeschlossenen Box an der Photodiode (V1) eine Beleuchtungsstärke von 10lx zu bekommen. Die Beleuchtungsstärke wurde wieder mit einem Luxmeter (P3) festgestellt. Die Diode wurden an ein zweites Netzgerät (G2) angeschlossen. Wir entschieden uns für eine spannungsrichtige Messung da der Innenwiderstand des Voltmeters (P2) im Verhältnis zum Innenwiderstand des Amperemeters (P1) viel größer ist als der Widerstand der Diode (Ausnahme: Sperrbereich der Diode, aber hier wurden nur wenige Punkte gemessen).

2.3. Messtabelle

| U | I |  |
| --- | --- | --- |
| mV | mA |  |
| -20500 | -0,32 | Sperrbereich |
| -10000 | -0,31 |  |
| -4980 | -0,30 |  |
| -2030 | -0,30 |  |
| 100 | -0,30 | Durchlassbereich |
| 200 | -0,30 |  |
| 300 | -0,28 |  |
| 400 | -0,14 |  |
| 410 | -0,10 |  |
| 420 | -0,06 |  |
| 440 | 0,10 |  |
| 460 | 0,30 |  |
| 470 | 0,50 |  |
| 500 | 1,05 |  |
| 520 | 1,50 |  |
| 540 | 2,00 |  |
| 570 | 2,95 |  |
| 590 | 3,95 |  |
| 610 | 4,94 |  |
| 630 | 6,06 |  |
| 680 | 10,00 |  |
| 720 | 15,40 |  |
| 750 | 30,38 |  |
| 790 | 30,80 |  |
| 810 | 40,40 |  |
| 860 | 49,10 |  |

2.4. Diagramm

ganze gemessene Kennlinie:

Bereich um die Durchlassspannung:

2.5. Erkenntnis

Bei Spannungen die kleiner als die Durchlassspannung (hier zirka 0,5V) sind wird die Diode in Sperrrichtung betrieben. Es fließt nur ein sehr kleiner Sperrstrom. Diesen Bereich nennt man Sperrbereich.

Bei höheren Spannungen steigt der Strom sehr schnell an. Die Diode leitet. Dies nennt man Durchlassbereich.

3. Integrierter Optokoppler

3.1. Aufgabenstellung

Wir sollten bei dieser Aufgabe die Transferfunktion eines integrierten Optokopplers messen und in einem Diagramm darstellen.

3.2. Messschaltung

Zur Messung benötigten wir ein Netzgerät (G1) um den Eingangstrom (I1) zu erzeugen. Dieser wurde mit einem Amperemeter (P1) gemessen. Das Netzgerät wurde an den Eingang des Optokopplers über einen Vorwiderstand (RV, 1kΩ) angeschlossen. Am Ausgang des Optokopplers schlossen wir ein 2. Netzgerät (G2) das fix auf 10V eingestellt wurde. Der Ausgangsstrom (I2) wurde ebenfalls mit einem Amperemeter (P2) gemessen.

3.3. Messtabelle

| I1 | I2 |
| --- | --- |
| mA | mA |
| 0,99 | 0,57 |
| 3,03 | 4,86 |
| 4,05 | 5,10 |
| 5,06 | 6,60 |
| 6,22 | 8,62 |
| 7,10 | 10,17 |
| 8,07 | 11,91 |
| 9,12 | 13,81 |
| 10,04 | 15,40 |
| 11,91 | 18,63 |
| 14,97 | 23,72 |
| 19,97 | 31,45 |
| 30,40 | 39,50 |
| 38,60 | 40,20 |

3.4. Diagramm

3.4. Erkenntnis

Bei kleinen Eingangsströmen besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Ausgangsstrom und Eingangsstrom des Optokopplers. Im zweiten Diagramm ist gut zu erkennen, dass der der Ausgangsstrom auch größer sein kann als der Eingangsstrom. Dies ist abhängig von der am Ausgang des Optokopplers liegenden Spannungsquelle. Der eine „ausreißende“ Punkt ist auf einen Messfehler zurückzuführen.

Bei höheren Eingangsströmen tritt eine Sättigung ein (der Widerstand des Phototransistors wird nicht mehr kleiner) und der Ausgangsstrom wird nicht mehr größer. Im 2. Diagramm ist dies an einem Abfall der Kurve zu erkennen.

4.Integrierter Optokoppler mit Rechecksignal

4.1 Aufgabenstellung

Wir sollten nun die Anstiegszeit und die Abfallzeit eines durch den Optokoppler übertragenen Rechtecks messen.

4.2. Messschaltung

Für diese Messung verwendeten wir ein Oszilloskop (P4) zur Darstellung von Eingangs- und Ausgangssignal. Um das Eingangssignal zu erzeugen benutzten wir einen Funktionsgenerator (G4) der wieder über einen Vorwiderstand (RV, 1kΩ) an den Eingang des Optokopplers angeschlossen wurde. An den Ausgang schlossen wir wieder ein Netzgerät (G), das fix auf 10V eingestellt wurde, mit einem Vorwiderstand (RV, 1kΩ) an. Der 1.Kanal des Oszilloskop wurde an den Funktionsgenerator, der 2. an die Ausgangsklemmen des Optokopplers angeschlossen. Das Ausgangssignal des Funktionsgenerators hatte eine Spitze-Spitze-Spannung von 10,7V und ein Frequenz von 31,4kHz.

4.3. Ergebnis

Wir konnten mit Hilfe des Oszilloskops eine Anstiegszeit von 4,45µs und eine Abfallszeit von 5,15µs feststellen.

4.4. Skizze

Eingangssignal			Ausgangssignal

tAN…Anstiegszeit: Ist definiert als die Zeit von 10%-90% von Û.

tAB...Abfallszeit: Ist definiert als die Zeit von 90%-10% von Û.

4.5. Erkenntnis

Diese Messung zeigt, dass ein realer Optokoppler eine endliche Reaktionszeit hat.

Er zeigt ein Tiefpassverhalten das heißt hohe Frequenzen werden nicht mehr korrekt übertragen. Daher ist dieser Optokoppler für hohe Frequenzen nicht mehr geeignet.

5. Analoger Optokoppler

5.1. Aufgabenstellung

Bei dieser Aufgabe sollten wir die Stromtransferfunktion eines analogen Optokopplers messen und in einem Diagramm darstellen.

5.2. Messschaltung

An den Eingang des Optokopplers schlossen wir ein Netzgerät (G1) dessen Ausgangsspannung konstant auf 10V eingestellt war. Der Eingangsstrom (I1) wurde mit einem Amperemeter (P1) gemessen. An den Ausgang schlossen wir lediglich ein Amperemeter (P2) an um den Ausgangsstrom (I2) zu messen. Um den Eingangsstrom zu verändern war im Optokoppler bereits ein Drehpotentiometer (RP) eingebaut.

5.3. Messtabelle

| I1 | I2 |
| --- | --- |
| mA | mA |
| 1,00 | 0,25 |
| 2,00 | 0,62 |
| 3,00 | 1,02 |
| 5,00 | 1,71 |
| 10,80 | 3,59 |
| 20,30 | 5,97 |
| 35,00 | 8,47 |
| 41,30 | 8,90 |
| 55,00 | 10,20 |
| 66,90 | 10,90 |

5.4. Diagramm

5.5. Erkenntnis

Bei kleinen Eingangsströmen besteht wie beim integrierten Optokoppler ein linearer Zusammenhang zwischen Ausgangsstrom und Eingangsstrom. Jedoch ist der Ausgangsstrom immer wesentlich kleiner als der Eingangsstrom (Gut zu erkennen im zweiten Diagramm, da das Verhältnis von Ausgangs- zu  Eingangsstrom nie über 35% groß ist).

Bei höheren Eingangsströmen tritt wieder eine Sättigung ein und die Kurve im zweiten Diagramm fällt wieder.