HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT

HOLLABRUNN

Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

| Klasse / Jahrgang: 4BHELI | Übungsleiter: RESEL |
| --- | --- |
| Angabenummer: 17 | Übungstitel: Linearmotor |
| Datum der Abgabe: 7.12.2004 | Teilnehmer: Glaßner, Hagmann |

Inhalt

2. Pflichtenheft				2

3. Speicher und Registerbelegung	2

4. Zeitschleife				2

5. Algorithmusbeschreibung		3

6. Programm					5

7. Testdaten					8

8. Zeitaufwand				8

9. Fehlersuche				8

10. Erkenntnisse				8

2. Pflichtenheft

Schalterbelegung:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notaus | Händisches Einfahren | Eingabe einer Position |  |  |  |  |  |

Die Position des Motors wird mit den Schaltern 0-5 eingestellt. Wenn der Motor in einer Endposition stehen bleibt ertönt ein 3 Sekunden langes akustisches Signal. Danach muss der Motor händisch zurückgestellt werden.

3. Speicher- und Registerbelegung

RAM-Speicher: wurde nur für das Programm verwendet

Register:	A		diverses

R0		Speicher für Schalterstellung

R1 		Speicher für aktuelle Position

R2 		Speicher für Positionsdifferenz

R5,R6,R7 	Zeitschleife

4. Zeitschleife

3 Sekunden

mov r5, #017h

loop_a:		mov r7, #0FFh

loop_b:		mov r6, #0FFh

loop_c:	      	djnz r6, loop_c

djnz r7, loop_b

djnz r5, loop_a

t=(((255*2µ)+2µ+1µ)*255+2µ+1µ)*23+1µ=3,01s

5. Algorithmusbeschreibung

6. Programm

LOC   OBJ      LINE   SOURCE

1    $INCLUDE (REG552.INC)

172    ;-----HAUPTPROGRAMM----------------------------

0000  12000B   173    ANFANG:  	CALL INIT

174

0003  120015   175    WIEDER:  	CALL SCHALTERSTELLUNG

0006  1200BB   176    			CALL MANUELLBETRIEB

0009  80F8     177    			JMP WIEDER

178

179    ;-----HAUPTPROGRAMM ENDE------------------------

180

181    ;-----INIT--------------------------------------

182    ;-STARTWERTE FESTLEGEN

183

000B  7900     184    INIT:	MOV R1, #000H	  	;AKTUELLE POSITION 0

000D  7590D3   185    		;MOV P1, #00H		;MOTOR AUS

0010  C292     186    		CLR P1.2			;Motor aus

0012  7C3F     187    		MOV R4, #03FH		;Alarm

0014  22       188    		RET

189

190    ;-----INIT ENDE----------------------------------

191

192

193    ;-----SCHALTERSTELLUNG---------------------------

194    ;SCHALTERSTELLUNG EINLESEN, VERäNDERUNG FESTSTELLEN

195    ;R0 SPEICHER FüR SCHALTERSTELLUNG

196    ;R1 SPEICHER FüR AKTUELLE POSITION

197    ;R2 SPEICHER FüR POSITIONSDIFFERENZ

198

0015  E5C0     199    SCHALTERSTELLUNG: MOV A, P4    	;SCHALTER  EINLESEN

0017  543F     200    		ANL A, #03FH 	;SCHALTER 1-6

0019  F8       201    		MOV R0, A		;SCHALTERSTELLUNG SPEICHERN

001A  C2D7     202    		CLR CY         	;RüCKSETZEN

001C  99       203    		SUBB A, R1  	;DIFFERENZ

001D  6017     204         	JZ RETURN  		;SCHALTER NICHT VERäNDERT

001F  5009     205    		JNC RECHTSLAUF	;0: RECHTSLAUF, 1: LINKSLAUF

206

0021  C293     207    LINKSLAUF: CLR P1.3	;LINKSLAUF: P1.3=0

0023  F4       208    		CPL A

0024  04       209    		INC A   		;2ERKOMPLIMENT

0025  FA       210    		MOV R2,A    	;POSITIONSDIFFERENZ SPEICHERN

0026  C205     211    		CLR 05		;LINKSLAUF

0028  012F     212    		AJMP MOTOR_EIN 	;MOTOR EIN

213

002A  D293     214    RECHTSLAUF: SETB P1.3     ;RECHTSLAUF: P1.3=1   RECHTS EIN

002C  FA       215    		MOV R2, A		;POS.DIF. SPEICHERN

002D  D205     216               SETB 05 		;RECHTSLAUF

217

218

219

002F  1200B0   220    MOTOR_EIN:  CALL NOTAUS

0032  1137     221    		ACALL POSITIONIEREN	;IMPULSEINGANG

0034  C292     222    		CLR P1.2			;MOTOR AUS

0036  22       223    RETURN: RET

224    ;-----SCHALTERSTELLUNG ENDE---------------------

225

226

227    ;-----POSITIONIEREN-----------------------------

228    ;RICHTIGE POSITION MIT HILFE DER

POSITIONSDIFFERENZ (R2) UND DEM IMPULSEINGANG ANFAHREN

229

0037  E5C0     230    POSITIONIEREN:  	MOV A, P4  		;SCHALTER

0039  543F     231    				ANL A, #03FH   	;SCHALTER 1-6

003B  68       232               		XRL A, R0		;GEäNDERT?

003C  7052     233              		JNZ POS_ENDE

234

235    ;--IMPULSEINGANG ABFRAGEN BIS EINE POSITION WEITER

003E  7F0B     236               MOV R7,#00BH	;11 Flanken

0040  C200     237               CLR 00

238

0042  1C       239    ZAEHLER: DEC R4       	;Alarm

0043  EC       240    		MOV A, R4    	;Alarm

0044  602E     241    		JZ ALARM     	;Alarm

0046  1200B0   242    		CALL NOTAUS

0049  A200     243    		MOV C, 00    	;VORIGER ZUSTAND

004B  4009     244    		JC BIT_GLEICH_1 	;WENN HIGH

004D  120091   245    		CALL ZWISCHENSPEICHER

0050  A200     246     		MOV C, 00

0052  400B     247      	JC ZMINUSEINS	;ZäHLER DECREMENTIEREN

0054  80EC     248      	JMP ZAEHLER

249

0056  120091   250    BIT_GLEICH_1:  CALL ZWISCHENSPEICHER

0059  A200     251    		MOV C, 00

005B  5002     252    		JNC, ZMINUSEINS	;ZäHLER DEC

005D  80E3     253    		JMP ZAEHLER

254

005F  7C3F     255    ZMINUSEINS:  MOV R4, #03FH

0061  DFDF     256    		DJNZ R7,ZAEHLER 	;ZäHLER IST 00

257

258

259    ;--IMPULSEINGANG ENDE

260

0063  1A       261    		DEC R2	;1 POSITION NäHER DER GEWüNSCHTEN

0064  300504   262    		JNB 05, DECREMENT 	;RECHTS: 1, LINKS:0

263

0067  09       264    INCREMENT:  INC R1		;RECHTS

0068  02006C   265                JMP MOVE	;DECREMENT üBERSPRINGEN

266

006B  19       267    DECREMENT:  DEC R1		;LINKS

268

006C  EA       269    MOVE:  	MOV A, R2  		;POSITIONSDIFFERENZ

006D  6021     270    		JZ POS_ENDE		;WENN POSITION ERREICHT

006F  80C6     271    		JMP POSITIONIEREN	;WEITER POSITIONIEREN

0071  020090   272    		JMP POS_ENDE

273

274    ;--ALARM----------------------------------------

275    ;TON, 3 SEKUNDEN

0074  D2D4     276    ALARM:  SETB RS1   		;REGISTERBANK WECHSELN

0076  75FE20   277    		MOV PWMP,#020H  	;FREQUENZ

0079  75FD80   278    		MOV PWM1,#080H  	;PIEPSER EIN

279

280    ;--ZEITSCHLEIFE 3000

007C  7D17     281    			MOV R5, #017H

007E  7FFF     282    LOOP_A:  	MOV R7, #0FFH

0080  7EFF     283    LOOP_B:  	MOV R6, #0FFH

0082  DEFE     284    LOOP_C:  	DJNZ R6, LOOP_C

0084  DFFA     285               	DJNZ R7, LOOP_B

0086  DDF6     286               	DJNZ R5, LOOP_A

287    ;--ZEITSCHLEIFE ENDE

288

0088  75FD00   289      		MOV PWM1,#000H	;PIEPSER AUS

008B  C2D4     290      		CLR RS1         	;REGISTERBANK WECHSELN

008D  30C6FD   291    MANUELL:  	JNB P4.6, MANUELL

292    ;--ALARM ENDE-----------------------------------

293

0090  22       294    POS_ENDE:  	RET

295    ;-----POSITIONIEREN ENDE------------------------

296

297

298    ;-----ZWISCHENSPEICHER--------------------------

299    ;SPEICHERT DEN AKTUELLEN WERT DES IMPULSEINGANGS IN 00

300

0091  A294     301    ZWISCHENSPEICHER:  MOV C,P1.4	;IMPULSEINGANG

0093  9200     302    			MOV 00H,C		;SPEICHERN

0095  7DFF     303    			MOV R5,#0FFH	;ENTPRELLUNG

0097  DDFE     304    LOOP3:  	DJNZ R5,LOOP3

0099  A294     305    			MOV C,P1.4

009B  9201     306    			MOV 01H, C

009D  8200     307    			ANL C,00H

009F  9202     308    			MOV 02H,C

00A1  B201     309    			CPL 01H

00A3  B200     310    			CPL 00H

00A5  A201     311    			MOV C,01H

00A7  8200     312    			ANL C,00H

00A9  7202     313    			ORL C,02H

00AB  50E4     314    			JNC ZWISCHENSPEICHER

00AD  B200     315    			CPL 00H		;ENTPRELLUNG ENDE

00AF  22       316    			RET

317

318    ;-----ZWISCHENSPEICHER ENDE---------------------

319

320

321    ;-----NOTAUS------------------------------------

322    ;MOTOR STOPPEN WENN NOTAUS GESETZT

323

00B0  30C705   324    NOTAUS:	JNB P4.7,NOTAUSENDE	;NOTAUSSCHALTER AUS

00B3  C292     325    		CLR P1.2           	;MOTOR AUS

00B5  20C7FD   326    NALOOP:	JB P4.7,NALOOP    	;NOTAUSSCHALTER EIN

00B8  D292     327    NOTAUSENDE:  	SETB P1.2         ;MOTOR EIN

00BA  22       328    			RET

329

330    ;-----NOTAUS ENDE-------------------------------

331

332

333    ;-----MANUELLBETRIEB----------------------------

334    ;AKTUELLE POSITION 00 SETZEN UND WARTEN

335

00BB  30C605   336    MANUELLBETRIEB:	JNB P4.6,MANUELLENDE ;MANUELL AUS

00BE  7900     337    				MOV R1,#000H      ;POSITION AUF 00

00C0  20C6FD   338    MANLOOP:  		JB P4.6,MANLOOP   ;MANUELLBETRIEB EIN

00C3  22       339    MANUELLENDE:  	RET

340

341    ;-----MANUELLBETRIEB ENDE-----------------------

7. Testdaten

Zeitmessung der Zeitschleife für das Alarmsignal: ca. 3Sekunden

Position ansteuern: funktioniert

Notaus: funktioniert

Händisches Rückstellen: funktioniert

Alarm bei stillstehen des Motors: funktioniert

8. Zeitaufwand

29.10.04	2h Angabebesprechung, Flussdiagramme

05.11.04 	2h Hauptprogramm, Dokumentation Linearmotor erhalten

10.11.04	5h Motoransteuerung, Positionierung

15.11.04	4h Notaus, Alarm, Händisches Einfahren + Fehlersuche

25.11.04	3h	erfolglose Fehlersuche

26.11.04	2h	erfolglose Fehlersuche

29.11.04	4h erfolglose Fehlersuche + Protokoll

04.11.04	4h Fehlersuche

06.11.04	2h Programm + Protokoll ergänzen

9. Fehlersuche

Der lange gesuchte Fehler handelte mit dem Einlesen des Impulseinganges. Am Anfang des Programms wurde P1 0 gesetzt (siehe Zeile 185). Durch das  0-setzen von P1 wurde das einlesen des Impulseingangs (P1.4) verhindert. Jedoch wurde der Fehler zuerst im Impulse - Zählen Teil des Programms vermutet.

10. Erkenntnisse

- Umgang mit dem SBC3, ProView, WibaTerm

- Testen fehlerhafter Programme

- Zeitschleifenberechnung