RT-Linux

1. Echtzeitsysteme

- System liefert ein Ergebnis innerhalb einer vorher fest definierten Zeit

- Die Größe des Zeitintervalles spielt dabei keine Rolle

à Ein Echtzeitsystem muss das Berechnungsergebnis nicht nur mit dem richtigen Wert, sondern auch noch rechtzeitig liefern

weiche Echtzeitanforderungen:

- Verletzung der Deadline:

à Es kommt nicht sofort zu katastrophalen Auswirkungen

à Ergebnis ist noch von gewissem Wert für den Nutzer

- Umsetzung:

 PC mit normalem Multitasking BS

- z.B.: Video Codierung bzw. Visualisierung

harte Echtzeitanforderungen:

- Verletzung der Deadline:
à führt sofort zum maximalen Schaden 
à Ein zu spät bereitgestelltes Ergebnis ist für den Nutzer wertlos

- Umsetzung:

à spezielle Hardware/Software Architekturen
à PC mit (multitaskingfähigem) Echtzeitbetriebsystem 
à SPS, Prozessleitsysteme mit RTOS

- z.B.: ABS System im Auto

Echtzeitbetriebssysteme: RTLinux, VxWorks, QNX, Lynx

2. RT- Linux

RT-Linux selbst ist eine Erweiterung für den Linux Standardkernel (Kernelmodul). Es wird per Patch in den Kernel eingebaut. Das RT-Linux Modul besteht im Wesentlichen aus einem eigenen Scheduler sowie einer Schicht, die alle Interrupts abfängt und so die von Linux gesetzen Interrupt-Sperren umgeht. Dadurch können harte Echtzeitbedingungen eingehalten werden.

2.1. Interrupts

Sporadische Tasks: werden durch externe Interrupts ausgelöst. Sie haben alle dieselbe höchste Priorität im Gesamtsystem.

Zyklische Tasks: werden periodisch ausgeführt. Im Gegensatz zu den sporadischen Tasks, die alle dieselbe Priorität besitzen, besitzen zyklische Tasks eine bestimmte Priorität.

Die Ausführung eines zyklischen Tasks wird durch einen Zeitgeber-Interrupt ausgelöst. Von besonderer Bedeutung ist der Task niedrigster Priorität, welcher das Gastbetriebssystem darstellt.

2.2. Scheduler

Da der RT-Scheduler als Modul im System residiert, lässt er sich beliebig austauschen. Als Standard wird ein „Priority-based präemptive“ - Scheduler installiert.

Ein alternativer Scheduler ist der „Earliest deadline first“ -Scheduler.

Nur wenn keine Echtzeit Tasks zu bearbeiten sind bekommt das Gastbetriebssystem die CPU zur Verfügung gestellt.

2.3. Interprozesskommunikation

Zur Kommunikation zwischen Prozessen stehen sogenannte RT-Fifo's zur Verfügung. Über sie können binäre Datenströme ausgetauscht werden. Für einen normalen Linux Prozeß repräsentiert sich ein RT-Fifo als ein Character-Device.

Vom Gastbetriebssystem:

- Zugriff über eine Datei: /dev/rtf[x]

- open(), write(), read(), close()

Für RT-Prozesse:

- rtf_create()	erzeugt ein FIFO

- rtf_destroy()	löscht ein zuvor angelegtes FIFO

- rtf_get()		liest aus einem FIFO

- rtf_put()		schreibt in ein FIFO

Neben den FIFOs kann der Programmierer für die Kommunikation aber auch gemeinsame Speicherbereiche (Shared Memory) anlegen. RT-Prozesse greifen über einen Zeiger auf den Speicher zu, wohingegen Linux-Prozesse mittels der mmap()-Funktion den Speicherbereich in ihren privaten Adressbereich einblenden müssen.

2.4. Installation

Eine Anleitung zur Installation von RTLinux ist bei den downloadbaren (www.fsmlabs.com) RTLinux Paketen beigepackt.

2.5. Kernelmodule

Beispieldatei:

#include <rtl.h>

#include <pthread.h>

#include <rtl_fifo.h>

#include <time.h>

pthread_t thread;             //Thread

void * thread_1 (int fd) {    //ISR

//Periodischen Interrupt

pthread_make_periodic_np (pthread_self (), gethrtime (), 500000000);

while (1) {

pthread_wait_np ();       //Sleep, Zeit für andere Prozesse

//Code

}

return 0;

}

int init_module (void) {    	//Modul laden

//neuer Thread

return pthread_create (&thread, NULL, thread_1, NULL);

}

void cleanup_module (void) {  //Modul entfernen

pthread_delete_np (thread);

}

Jedes Kernelmodul muss die Funktionen

int init_module (void)		wird beim Laden ausgeführt

void cleanup_module (void)	wird beim entfernen ausgeführt

enthalten.

Makefile zum Kompilieren (rtl.mk muss sich im gleichen Verzeichnis befinden):

include rtl.mk

all: hello.o

clean:

rm −f *.o

name.o: name.c

$(CC) ${INCLUDE} ${CFLAGS} −c name.c

Kompilieren: # make

Dadurch wird eine Object Datei erstellt die in den Kernel geladen werden kann.

Laden: #insmod name.o

Mit lsmod kann man sich alle geladenen Module auflisten lassen.

Modul entfernen: # rmmod name